Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 8   -  DOSTAWA DESTYLARKI  ELEKTRYCZNEJ

DLA PRZYCHODNI NR 13 KATOWICE UL. ORDONA 3

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Rok produkcji

| Lp. | Destylarka elektryczna -warunek wymagany | Wymagana odpowiedź | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Destylarka elektryczna do oczyszczania wody pochodzącej z sieci wodociągowej z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji, fabrycznie nowa. | tak |  |
|  | Dane techniczne: ▪ Klasa ochrony aparatu: I ▪ Wydajność destylatu: ok. 10 dm3/h ▪ Zużycie wody: ok. 150 dm3/h | tak tak tak |  |
|  | Jakość otrzymywanej wody destylowanej musi odpowiadać normom . | tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wydane przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej. | tak |  |
|  | Destylarka wolno stojąca przystosowana do pracy ciągłej. | tak |  |
|  | Wszystkie części stykające się z wodą lub parą wodną mają być wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte warstwą czystej cyny. | tak |  |
|  | W chłodnicy destylarki ma być wbudowany defragmator zabezpieczający przed dostaniem się nieodparowanych cząstek wody do destylatu oraz regulator przepływu wody, zabezpieczające przed zniszczeniem aparatu w przypadku zakłóceń w dopływie wody zasilającej:. | tak |  |
|  | Czujnik ciśnienia powodujący wyłączenie rezystorów grzejnych przy spadku ciśnienia wody zasilającej poniżej dopuszczalnego przy prawidłowej pracy destylarki | tak |  |
|  | Pływakowy czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się poziomu wody w kotle | tak |  |
|  | Dostawa , montaż , uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia | tak |  |
|  | Raz w roku przegląd gwarancyjny na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji | tak |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, paszport techniczny, karta gwarancyjna | tak |  |
|  | Wymagany okres gwarancji min 24 m-ce , liczony od daty instalacji i szkolenia personelu | tak |  |
|  | Cena netto | tak |  |

Cena netto……………… VAT…………% tj ……………. zł, cena brutto ……………zł

Słownie ………………………………………………………………………………zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………